- 数据收集

- 污染物基本信息，污染物水环境暴露数据，污染物毒性数据，受试生物信息，相关水质参数数据

- 数据筛选

- 物种代表性：数据应覆盖多个营养级和分类群，以代表整个水生生态系统。加拿大等国的指南建议，至少需要包含2种鱼类、2种水生/半水生无脊椎动物和2种水生植物或藻类，总共不少于6个物种。

- 毒性终点：根据研究目的，选择急性毒性数据【一般分为生长(体重、体长、生长率、生物量等)和存活(存活率、死亡率)两a)类，效应指标包括EC50和LC50等】或慢性毒性数据【据一般分为生长(体重、体长、生长率、生物量等)、繁殖(孵化率、孵化时间、b)性别比等)和存活(存活率、死亡率)三类，效应指标包括MATC、ECio、EC20、NOEC、LOEC、EC50利LC50】

- ①NOEC/LOEC(最优先)，这是最贴近实际生态风险的指标，优先纳入，无论来自急性还是慢性试验

- ②慢性EC10/EC20(次优先)，国家标准明确推荐，代表低效应浓度，更贴近生态保护需求

- ③慢性EC50/LC50，来自暴露时间≥14天的试验，有明确效应类型(生长/繁殖抑制)的优先纳入

- ④急性EC50/LC50(补充数据不足时)，仅当慢性数据严重不足时才用，要标注为"急性数据"，在报告中需说明是否进行了急慢性转换

- 注意：

- ·EC50/LC50(来自暴露时间<14天且未明确标注为急性的数据)

- ·信息不完整，无法判断是否适合纳入LOEC(没有配套NOEC的)，孤立的LOEC价值有限

- ·仅报道"存活率下降X%"不给出EC值的定性数据，无法进行定量SSD拟合

- ·混合物的毒性数据不纳入

- 3.数据归一化取值原则

- ①对采用同一物种和同一供试水源，土壤获得的同一测试终点的毒性数据，取几何平均值。

- ②对采用同一物种和同一供试水源，土壤获得的不同测试终点的毒性数据，取最小值。

- ③对采用同一物种和不同供试水源，土壤获得的同一测试终点的毒性数据，取最小值

- 结果计算

- 首选方案：如果数据量充足（通常建议涵盖至少3个营养级的8-10个以上物种）仍需根据数据集的质量和代表性选择 AF。通常 AF 的取值范围在1-5之间，这是最科学的方法

- 备用方案：如果数据不足以构建可靠的SSD，则退而使用AF法。此时，根据你手上最敏感的慢性毒性数据（NOEC） 所覆盖的营养级数量，参照下表选择相应的AF值（如100、50或10等）

①三个营养级（鱼、溞、藻）的短期毒性数据 (LC50/EC50)：AF = 1000

②两个营养级的长期毒性数据 (NOEC/EC10)：AF = 100

③三个营养级中，至少两项长期数据 (NOEC/EC10)：AF = 50

④三个营养级均具备长期数据 (NOEC/EC10)：AF = 10